附件5

桥门式起重机年度自检报告

| 组织机构代码 |  |  | 设备注册代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理人员 |  |  | 联系电话 |  |
| 使用地点及编号 |  |  | 设备名称 |  |
| 规格型号 |  |  | 产品出厂编号 |  |
| 制造（改造）单位 |  |  | 制造（改造）日期 |  |
| 自 检 结 论 | 该起重机械按照TSG Q5001-2009《起重机械使用管理规则》的要求进行了年度自行检查，运行状况良好，各项目符合相关标准及设计使用维护说明的规定，自检合格。 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |
| 安全管理人员（签名）： 使用单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

年度检查项目及基本要求

| 序号 | 检查项目 （内容） |  | 检 查 基 本 要 求 | 自检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业环境 和外观检查 |  | 1、起重上的铭牌、明显部位的额定起重量标志、危险部位的红色、黄黑相间的安全色应清晰、醒目、完整、正确；2、起重机上运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离应符合GB6067等相关标准；3、防爆起重机上的安全保护装置、电气元件、照明器材等需要采用符合防爆要求的，不低于整机防爆级别和温度组别。 |  |
| 2 | 金属结构 |  | 1、检查起重机主梁、端梁、支腿等金属结构状况，如出现整体失稳、严重锈蚀、塑性变形和裂纹现象，应进行修理或直接报废；2、金属结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷；螺栓或铆钉联接不得松动，不应有缺件、损坏等缺陷；高强度螺栓连接应有足够的预紧力矩；3、主梁下挠不能影响起重小车的正常运行（包括不能出现爬坡困难和自行溜车等现象）；额定载荷下主梁跨中下挠值不应超过水平线下S/700（S为起重机跨度）。 |  |
| 3 | 司机室 |  | 1、司机室的固定连接牢固，无明显缺陷，在露天工作时其防风、防雨、防晒等防护装置应有效；2、司机室内灭火器、绝缘地板和锁定装置齐全；各操作装置标志完好、醒目。 |  |
| 4 | 轨道 |  | 大车、小车轨道应无明显松动，无裂纹、严重磨损等现象，轨道接头间隙、轨道高低差符合要求；工字梁钢轨道下翼板无明显反边现象。 |  |
| 5 | 主要零部件 | 吊具 | 1、吊钩不应有裂纹、剥裂等缺陷，存在缺陷不得焊补；吊钩的几何尺寸（危险断面磨损量、开口度增加量和扭转变形）应符合相关标准规定的要求；2、电磁吸盘、抓斗、吊具横梁等吊具悬挂牢固可靠，电气连接无松动；3、抓斗销轴应无松动、脱出，抓斗应开闭自如。 |  |
| 6 |  | 钢丝绳及其固定 | 1、钢丝绳应润滑良好，绳端固定应牢固、可靠；电动葫芦上的绳端楔套不应有裂纹，楔块不应松动；2、除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少应有保留两圈安全圈；3、钢丝绳不应有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变、断芯等变形现象；4、钢丝绳直径减小量不大于公称直径的7%；断丝数不应超过GB/T5972规定的数值（防爆起重机不应有断丝，吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机应减半）。 |  |
| 7 |  | 制动器 | 1、制动器的零部件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷(制动片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉时报废)，液压制动器无漏油现象；2、制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污；3、制动器调整适宜，制动平稳可靠；4、制动轮应无裂纹（不包括表面淬火层的微裂纹），凹凸不平度≤1.5mm，不得有铆钉引起的划痕。 |  |

| 序号 | 检查项目 （内容） |  | 检 查 基 本 要 求 | 自检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 主要零部件 | 减速器、齿轮 | 地脚螺栓、壳体连接螺栓不得松动和缺损；工作时应无异常声响、振动、发热和漏油开式齿轮啮合应平稳，无裂纹、断齿和过度磨损。 |  |
| 9 |  | 车轮、卷筒、导绳器、滑轮 | 1、车轮不应有过度磨损，轮缘磨损量达原厚度的50 %时，或踏面磨损达原厚度的15%时，应报废；2、不应有裂纹，厚度磨损达20%时应报废；3、电动葫芦卷筒不应有明显的轴向窜动；4、导绳器应在整个工作范围内有效排绳，不应有卡阻、缺件等缺陷；5、滑轮应转动良好，无裂纹、轮缘无破损，槽表面应光洁平滑，防止钢丝绳脱槽装置应可靠有效。 |  |
| 10 | 电气系统 | 电气设备元件 | 电气设施及元件应齐全完整；机械固定应牢固，无松动，传动部分应灵活，无卡阻；绝缘材料应良好，无破损无变质；螺栓、触头、电刷等连接部位，电气连接应可靠，无接触不良。防爆型、绝缘型、吊运熔融金属的起重机电气设备及其元器件是否与工作环境的高温、防爆、绝缘等级相适应，并且有防护措施 |  |
| 11 |  | 馈电 装置 | 滑线应平直，导电接触面应平整；集电器应沿滑线全长可靠地接触，自由无阻地滑动。软电缆悬挂装置沿滑道移动应灵活、无跳动，不得卡阻，其收放装置应工作灵活无损坏。 |  |
| 12 |  | 绝缘 电阻 | 额定电压不大于500V时，一般环境中不低于0.8MΩ，潮湿环境中不低于0.4MΩ。 |  |
| 13 |  | 照明 与信号 | 司机室、通道、电气室和机房的应照明完好；总电源分合指示灯、示警音响装置应完好有效。 |  |
| 14 |  | 接地 | 1、起重机上所有电气设备正常不带电的金属外壳均应与接地保护导线可靠联接；2、 采用TN接地系统时，零线重复接地的接地电阻不大于10Ω；采用TT接地系统时，起重机金属结构的接地电阻与漏电保护器动作电流的乘积应不大于50V。 |  |
| 15 |  | 电气保护装置 | 1、短路保护：至少设置一级短路保护，自动断路器或者熔断器应完好；2、失压保护：当供电电源中断时，必须能自动断开总电源回路；恢复供电时，不经手动操作，总电源回路不能自行接通；3、零位保护：机构电动机采用不能自动复位的控制器控制时，零位保护应有效；4、断错相保护：检查有断错相保护的起重机械供电电源的断错相保护是否有效；5、正反向故障保护：用于吊运熔融金属的桥式起重机的起升机构（以电动葫芦为起升机构的除外），检查是否具有正反向接触器故障保护功能，防止电动机失电而制动器仍然在通电进而导致失速发生；6、失磁保护：在突然失电可能造成事故的场合，起重电磁铁设置备用电源；并保证起重机械内部各种原因使总电源接触器切断总电源时，起重电磁铁不断电。 |  |
| 16 |  | 操纵机构 | 1、各操纵装置间的联锁装置应有效，当其中一套操纵装置控制起重机机构动作时，其余操纵装置应不起作用。2、便携式按钮盘控制电缆的承力绳无断裂损坏现象，外壳应坚固无缺损。 |  |
| 17 | 安全保护和防护装置 | 高度（下降深度）限位器 | 1、升高度限位器应有效；2、吊运炽热、熔融金属的起重机应当设置有不同形式的上升位置的双重高度限位器，并且能够控制不同的断路装置；3、吊具可能低于下极限位置时，或者吊运炽热、熔融金属的起重机起升高度大于20米时，应设置下降深度限制器，并且工作有效。 |  |
| 18 |  | 运行限位 | 大车运行机构设置了行程限位器，且配合良好，在到达限位位置前限位器动作，能停止向相应方向的运行。 |  |
| 19 |  | 其它安全保护和防护装置 | 1、检查起重量限制器是否按相应安全技术规范和以下要求进行设置，且装置动作可靠有效；以环链电动葫芦作为起升机构的起重机械可以采用安全离合器的方式来达到超载保护功能确；2、紧急断电开关的动作应可靠有效，能切断起重机总电源；3、大、小车运行机构或轨道端部的缓冲器和端部止挡应配合良好。端部止挡应固定牢固，两边应同时接触缓冲器；4、防风装置应工作有效，其零件无缺损；5、防倾翻安全钩无缺损，小车运行时间隙合理，运行无卡阻；6、起重机上的电气联锁保护装置均应有效，当任何一个门开启时，起重机所有的机构应均不能工作；7、作业人员或吊具易触及滑线的部位，应安装导电滑线防护板，且防护有效；8、起重机上外露的有伤人可能的活动零部件防护罩，露天作业的起重机的电气设备防雨罩应齐全。吊运熔融金属起重机隔热装置应完好无损；9、对于大跨度（大于或者等于40m）的门式起重机和装卸桥，检查是否设置偏斜显示或者限制装置；10、检查起升高度大于50m的露天工作起重机是否安装风速仪，并且是否安装在起重机上部迎风处；11、手动进行试验，检查运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终点开关功能是否有效，在卷筒上是否至少有两圈电缆。 |  |
| 20 | 空载试验 |  | 通电，各安全装置试验合格后，进行空载起升、运行试验，各控制运行功能工作正常，控制灵活；运行平稳、各机构运行无异常声响，大、小车沿轨道全长无啃轨现象。 |  |
| 21 | 其他 |  | 1、起重机各部位应保持清洁无积尘、积油；2、起重机上及通道、走梯、平台无堆物，无易燃物；3、走台、通道栏杆完好且牢固。 |  |