特种设备检验前的准备工作及注意事项

□ 电梯监督检验前的准备工作及注意事项：

1、施工前资料审查阶段应提供以下见证件，并填写监督检验资料自检表：

①制造许可证明文件；②电梯整机型式试验合格证书或者报告书；③产品质量证明文件（或改造后的整梯合格证）；④安全保护装置和主要部件的型式试验合格证，以及限速器和渐进式安全钳的调试证书；⑤机房或者机器设备间及井道布置图、电气原理图；

⑥安装使用维护说明书；⑦施工许可证和施工告知书、施工方案；⑧电梯现场施工作业人员信息汇总表；⑨电梯施工前制造质量确认记录、土建工程检查记录。

2、只有在以上资料审查确认合格后，施工单位才能开始施工。

3、施工完成后应在自检合格的基础上，报检验机构确定现场监督检验的时间。

□ 起重机械监督检验前的准备工作及注意事项：

1、施工前资料审查阶段还应提供以下见证件：
①产品技术文件，包括产品设计文件、改造重大维修施工设计文件、安装及其使用维护说明、型式试验合格证明, 制造监督检验证书（如有）；②设备合同（包括技术要求和设备预用途、使用环境的说明）和施工合同；③施工质量计划、施工作业（工艺）文件；④现场施工的项目负责人、质量体系责任人员、专业技术人员和技术工人名单和持证人员的相关证件；⑤整机、主要部件和安全保护装置型式试验报告（必要时）；⑥施工前相关项目自检报告（包括基础验收合格证明）。

注意：只有在以上资料审查确认合格后，施工单位才能开始施工。

2、 施工过程中实物确认和现场监督时间具体与监检人员协商后确定。

3、 监检具体实施请详细阅读《起重机械施工单位接受监督检验工作指南》。

□ 电梯定期检验前的准备工作及注意事项：

1、事先应委托维保单位对受检电梯进行一次全面维保与年度自检，并出具自检报告。

2、通知维保单位，并安排相关安全管理、司机到检验现场配合检验。

3、向检验人员提供在用电梯安全技术档案和运行管理制度、有效的电梯维护保养合同、安全管理人员和司机证书等。

4、在检验现场（基站入口、扶梯和人行道出入口等）设置“设备检验，暂停使用”的警示标志，并清理检验通道、设置安全围栏。

□ 起重机械定期检验前的准备工作及注意事项：

1、准备设备安全技术档案资料：产品出厂技术文件、设备上次检验报告、使用登记证，日常使用及维护保养记录、自检记录、运行故障及修理记录等（格式可在我院网站www.nbtjy.com表格下载中《起重机械安全管理手册》获取），首检设备另行提供制造许可证或者型式试验备案许可证明。

2、安排相关管理、操作人员，并通知维保单位（若有）现场配合检验。

3、现场的环境和场地条件符合检验要求，没有影响检验的物品、设施，清除起重机上的杂物和油污，并且设置相应的警示标志。

4、落实登高、防爆、防尘等安全保护和防护措施，安全照明、工作电源等应符合检验要求。

5、需要进行载荷试验的（如首检等），配备满足载荷试验所规定重量和相应型式的试验荷。

□ 场（厂）内机动车辆检验前的准备工作及注意事项：

1、事先对受检车辆进行一次全面维保与自检，并提供自检报告，提供场车使用区域及作业环境说明（观光车辆应附行驶路线图），以及检验工作需要的其他相关资料，确保检验日车辆可正常运行，并检查车辆上的牌照、铭牌、安全标志等是否齐全有效。

2、安排相关安全管理、操作人员（司机）到检验现场配合检验。

3、提供在用车辆安全技术档案和运行管理制度，首次检验的车辆应提供产品质量合格证明、使用维护保养说明、特种设备制造许可证、整机型式试验证书等出厂资料。

4、需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护和防护装置，按照要求进行拆卸。

5、需要进行载荷试验的，应配备满足检验所需的载荷，观光车辆应配备与额定载荷相对应的重物，如砝码、沙包等以便于进行最大坡度制停试验，额定载荷=载客人数x85kg。

6、检验场地应清洁、平整、宽阔，不应有与车辆检验无关的物品和设备，并应放置安全警示牌或安全围栏。

□ 锅炉检验前的准备工作及注意事项：

1.锅炉使用单位应准备好上年度检验报告及锅炉运行、检修记录、水质化验报告等锅炉技术档案资料及司炉人员和水质化验人员的资格证件；

2.受检锅炉与热力系统相连的供汽(水)管道、排污管道、给水管道及烟风道必须采取可靠隔绝措施；

3.打开锅炉上的人孔、手孔、检查孔和烟灰门等一些门孔装置，进行通风换气，并确认锅炉内部得到充分冷却(低于35℃)；

4.清除锅炉内的水垢、污物及炉膛和烟道内的烟灰炉渣，露出金属表面。水垢样品留待检验人员检查，对有渗漏迹象的痕迹应保持原始形貌；

5.燃料的供给和点火系统应上锁，对于燃油锅炉应拆吊起影响检验的燃烧器。

6.检验中若要进行登高(离地3m以上)作业又无固定平台扶梯的地点时，应搭脚手架。

7.安全阀应在停炉时拆卸，并送检进行冷态校验，重新安装后须立即进行热态试验；

8.检验时，受检单位应派锅炉房管理人员到现场，做好检查员的安全监护工作。

□ 压力容器检验前的准备工作及注意事项：

1、请将相关资料（包括产品质量证明书、竣工图、注册登记等），在检验前准备齐全。

2、内部介质应排除清理干净，用盲板隔断与相接设备和管道，并应有明显的隔断标记。

3、盛装易燃、有毒或窒息性介质的容器，必须经过置换、中和、消毒、清洗等处理，保证容器空间中易燃有毒介质的含量符合TJ36-79工业企业设计卫生标准第32条规定。

4、切断与容器有关电源，设置明显的安全标志。将容器人孔和检查孔打开，清除下可能滞留的易燃、有毒、有害气体，压力容器内部空间的气体含尘应易在18%~23%之间。

5、有关人员进入容器内检查时，应使用电压下超过24伏的低压防爆灯，在容器外部还必须有人监护，检验仪器和修理工具的电源电压超过36伏时，必须采用绝缘良好的软件和可靠的接地线。

6、外部有保温层的容器，应根据检验情况作部分和全部拆除。检验工作所需脚手架由使用单位按检验要求进行搭设，并确保其质量。

□锅炉、容器的安全阀、压力表等安全附件应及时校验，保证在有效期内。

★ 温馨提示：

我院地址:宁波市国家高新区江南路1588号A座（聚贤路、微软技术中心东面）  邮编:315048

附近公交车站点：105、391、25、27、35、754、753涂田涨村站，529、519高新区管委会站

我院本部联系电话:业务受理：55121300、55121301     传真：55121324  财务收费：55121302

报告领取:55121363、87356241安全阀校验：55121322  水质:55121506

检验部 电梯：机二  55121384  机四55121326 厂机、起重机械：机一55121539   机三55121362

承压一：55121331  承压二：55121335承压四：55121330报告打印：锅炉 55121503  压力容器、管道 55121379 机电类55121343、55121354

各检验站联系电话：

余姚检验站：62511835  62511850（兼传真）  地址：余姚市开丰路201号

慈溪检验站：63109681 （传真）           地址：慈溪市北三环西路500号

镇海检验站：86570210（传真）             地址：镇海区骆驼街道荣吉路211号

鄞州检验站：28820718、28820708 （传真）  地址：鄞州中心区惠风东路258号

宁海检验站：65228368 （兼传真） 55866880     地址：宁海县桃源街道兴宁北路1200号

象山检验站：65769029（传真）          地址：象山县丹西街道丹南路289号

奉化检验站：55121246                  地址：奉化市大成东路1178号

江北西草马路受理点：55121583  55121754（传真）地址：江北区西草马路140号102室

北仑受理点：86782724   86782722-55（传真）地址：北仑区四明山路700号太河商务楼423室

杭州湾受理点58965753 58965756（传真）地址 杭州湾新区滨海二路1188号科技创业中心816室

（定期检验推荐使用网上报检）宁波市特检院网址：www.nbtjy.com