自动扶梯、自动人行道施工前制造质量确认和土建工程自检记录

| 使用单位 |  |  | 施工类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  | 项目名称 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 台 数 | 台 |  |
| 序号 | 类别 | 项目编号及检查内容 |  |  | 检验结果 |
| 1 | 1 驱动或者转向站 | 1.1 驱动或者转向站的结构应能承受预定的载荷和力 |  |  |  |
| 2 |  | 1.2 驱动或者转向站及总体布置的平面及高度等尺寸应能满足安装后作业人员安全操作空间的要求 |  |  |  |
| 3 | 2相邻区域 | 2.1自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上方，垂直净高度不应小于2.30m。该净高度应当延续到扶手转向端端部。 |  |  |  |
| 4 |  | 2.2在自动扶梯和自动人行道的出入口，应有充分畅通的区域。该畅通区的宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各80mm，该畅通区纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为2.5m；如果该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的两倍加上每边各80mm，则其纵深尺寸允许减少至2m； |  |  |  |
| 5 | 3 资料实物核对及外观检查 | 3.1安全保护装置和主要部件铭牌上的型号、出厂编号应与产品质量合格证明文件相一致。 |  |  |  |
| 6 |  | 3.2 安全保护装置和主要部件铭牌上的主要内容应与其型式试验合格证相符。 |  |  |  |
| 7 |  | 3.3主要零部件和安全保护装置的外观不应有变形、损坏、腐蚀等缺陷。 |  |  |  |
| 8 | 4 选型配置 | 4.1安全保护装置和主要部件选型及配置应与自动扶梯和自动人行道参数相匹配并符合标准规范的要求 |  |  |  |
| 9 |  | 4.2室内自动扶梯和自动人行道不允许安装在室外场合 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 总体结论 | 经检查及确认,自动扶梯、自动人行道的机房（或者机器设备间）、井道、底坑等相关的土建工程及制造质量（包括零部件和安全保护装置等）均符合电梯设计文件和标准的要求。 自检员（签字）： 施工单位（加盖公章） 2 0 年 月 日 |  |  |  |  |